直视汽车“皮肤病” 为爱车做好面子工程

每天行驶在不同的环境中，汽车车身漆面会逐渐粗糙失光。另外行车当中不注意，与其他物体或车辆刮擦，以及车辆被人恶意划伤，也会使漆面产生各种损伤。北京万通汽修学校专家李老师表示：汽车漆面应定期护理，可重点防治七大常见病。

一、漆面氧化

在太阳紫外线的照射下，漆膜不断地向空气中蒸发油分达到保护自身的作用。时间长了会使漆面的油分过分散失。漆面的亮度和深度都大大降低，使漆面慢慢发白，形成氧化层。肉眼可观察到车漆发乌、发白、无光泽等现象，氧化严重可以通过研磨和抛光处理。

二、交通膜

爱车在行驶中由于摩擦而产生强烈的静电层。静电对灰尘、油污和化学粉尘吸附能力很强，时间长了会形成一层坚硬的交通膜，极易使漆面发生氧化腐蚀，可用研磨抛光处理。

三、龟裂

如果不对漆面作一些必要的护理，金属漆可能产生一种非常细微的裂痕，它会不断地渗透车漆，直至“击穿”整个色漆层，这种现象叫“龟裂”。有时因为补漆质量的问题，也会产生龟裂。可通过多打蜡等来减少车漆龟裂产生。

四、褪色

大气中的油烟和污染物是造成车漆褪色、变色的主要原因。褪色与氧化不同，发生褪色时，车漆出现不均匀的色差。中、轻度的褪色可用研磨、抛光治理，严重时则必须重新喷涂新的车漆。

五、蚀痕

昆虫、鸟粪、树汁、焦油、沥青都有可能引起车表面的蚀痕。蚀痕一般只能通过喷漆治理，只有很轻微的可用研磨抛光解决。

六、浅划痕

由于使用中摩擦及日常护理不当，久而久之车漆面出现轻微划痕，这种划痕在阳光下大为明显。只要未露出底漆，一般还是可采用专业的抛光方法加以去除。

七、水痕纹

水痕纹呈环状。是水滴蒸发后留下的痕迹，氧化的车、常用洗涤灵清洗的车更容易染上水痕皮肤病。水痕纹属轻微时，打蜡抛光治愈，严重时需研磨或重新喷漆。

汽车也爱美，北京万通汽修学校李老师提醒广大车主告别影响汽车美观的”皮肤病“，让车主与美丽同行。